SIRA ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Kiosk Kontrol Ünitesi Teknik Özellikleri :

1.1   Kiosk kontrol sistemi yöneten ve sıra no biletlerinin (fiş) alındığı ana ünite olup,dokunmatik LCD monitör,yazıcı modüllerini ve bilgisayar aksamını kapsayacak şekilde tek bir ünite halinde (mono blok) ve özel endüstriyel tasarım ürünü olacaktır. Konsolu oluşturan modüllerin birbirine tutturulmasıyla elde edilen (ayrı monitör,yazıcı ve bilgisayar modüllerinin kasalarının birbirine vidalanması gibi) ve özgün bir tasarım içermeyen cihazlar kabul edilmeyecektir.

1.2 Gövde;saç konstrüksiyon,paslanmaz çelik veya alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır. Alüminyum veya saç yüzeyler,idare tarafından belirlenecek renk kodunda elektrostatik toz boya ile boyanacak veya darbelere dayanıklı plastik dış koruyucu gövde ile dış etkenlerden korunmuş olacaktır.(Plastik kaplama yapılması halinde gövde sacı paslanmaya karşı astar boya ile boyanacaktır.)

1.3 Kiosk’un görünür dış yüzeyinde (ön ve yan yüzlerde) hiçbir vida,perçin,menteşe gibi montaj malzemeleri görünmeyecek,arka yüzde kalan montaj elemanları da estetik yapıda olacaktır.

1.4 Kiosk ünitesinin toplam yüksekliği ergonomik ölçülerde (120 – 160 cm) arasında olacaktır.

1.5 Kiosk ünitesinin genişliği;17” LCD monitörün montaj ve servisine imkan verecek ölçülerde olacaktır.

1.6 Monitör pozisyonu ortalama bir insan boyu için ergonomik bakış açısı verecek eğimde olmalıdır. (Ortalama 15° - 16 ° arasında eğimli)

1.7 Kios üzerinde yerleştirilecek tüm üniteler servis / bakım amacıyla kolayca sökülüp takılabilecek yapıda olacaktır.

1.8 Sistemi açmak kapatmak için  özel bir şalter düzeneği olacak,ancak bu ünite kullanıcıların göremeyeceği şekilde gizlenecektir.

1.9 Kiosk arka bölümünde  alt tarafta , USB – Ps2 girişleri mevcut olacaktır.

1.10 Kiosk kabin üzerinde , manyetik kart okuyucu ve Lazer çok yönlü barkod okuyucu yuvaları mevcut olmalı ve ileride rahatlıkla takılabilir olmalıdır.

2.Yazıcı Ünitesi Teknik Özellikleri :

2.1 Kiosk içerisine entegre edilecek,ayrı bir gövde halinde veya kiosk üzerine tutturulmuş ikinci bir gövde halinde olmayacaktır.

2.2 Termal kağıt veya termal etiket kullanılacak, termal kağıt rulo üzerinde hiçbir özel işaret,perforaj bulunmayacak,rulo ebatları ve özellikleri üzerinde herhangi bir imtiyaz veya tescil koruması olmayacaktır.

2.3 Grafik baskı ve istenilen Windows fontlarıyla ve Türkçe karakterlerde baskı yapabilecektir.

2.4 Kağıt ebadı 80mm ve kesici ünite 0,06 – 0,15 mm kalınlıktaki tüm kağıtları kesebilmelidir.

2.5  Bilet rulosu veya etiket rulosu temini tek bir üreticiye ve tekel / imtiyazlı satış şartına bağlı kalınmaksızın piyasada herhangi bir rulo imalatçısından serbestçe yapılabilmeli,üretici ve dağıtıcı firma ve bayileri haricinde başka firmalarda temini halinde hiçbir koruma,kısıtlama veya tescil imtiyazı iddiasında bulunulmayacağı tekliflerde taahhüt edilmelidir.

3. Dokunmatik LCD monitör Teknik Özellikleri :

3.1 Kiosk konsol içinde yer alacak bilgisayar setinin monitör birimini oluşturan bu ünite aynı zamanda sıra no bileti (fiş) alınması için gerekli dokunmatik butonları da gösterecektir.

3.2 Monitör olarak 17” diyagonal boyutta, renkli LCD panel kullanılmalıdır.Asgari çözünürlük seviyesi 1024 x 768 , 32 bit renk kapasitesinde olmalıdır.

3.3 Dokunmatik panel boyutuda  LCD monitöre uyumlu  olarak 17”  büyüklüğünde olmalıdır.

3.4 Dokunmatik panel olarak kapasitif veya rezistif ekran teknolojisi teklif edilebilir.

3.5 Kontrol devresi USB uyumlu olmalı,ek RS – 232 kartı ve güç kaynağı gerektirmemelidir.

4. Bilgisayar Sistemi Teknik Özellikleri :

4.1 Anakart , LGA775 800mhz veri hızında , İntel Core2DUO İşlemci tam uyumlu ve Ses kartı – Ekran kartı – Ethernet Kartı üzerinde entegre olmalıdır.

4.2 İşlemci , asgari İntel Dual Core veya İntel Core Duo Olmalıdır.

4.3 Ram Bellek DDR2 ve 633 Mhz hızında olmalıdır.

4.4 Harddisk , Sata2 ve asgari 160 GB Kapasiteli olmalıdır.

4.5 Power Suply Tüv Sertifikalı ve asgari 300 Watt gücünde olmalıdır.

5. Kapı Üzeri LCD Gösterge Paneli Teknik Özellikleri :

5.1 Ekran boyutu en az 15” veya 17”  olmalıdır.

5.2 75 hz de enaz 1280*1024 çözünürlüğü desteklemelidir.

5.3 Nokta aralığı en fazla 0.264*0,264mm sahip olmalıdır.

5.4 Parlaklığı en az 250 cd/m2 olmalıdır.

5.5 En az 500:1 kontrasa sahip olmalıdır.

5.6 En az 150 yatay ve 130 dikey bakış açılarına sahip olmalıdır.

5.7 En az 80 KHZ yatay  ,56 - 75 Hz düşey frekansları desteklemelidir.

5.8 En  az 16.2 milyon renk desteği olmalıdır.

5.9 Yanıt süresi en fazla 8ms olmalıdır.

5.10 Video sinyali tipi rgb analog  olmalıdır.

5.11 Plug and play olmalıdır.

5.12 Osd kontrole sahip olmalıdır.

6. Koridor ANA LCD Gösterge Paneli Teknik Özellikleri :

6.1 Ekran boyutu  projeye göre belirlenecektir.

6.2 75 hz de enaz 1024*768 çözünürlüğü desteklemelidir.

6.3 Nokta aralığı en fazla 0.264*0,264mm sahip olmalıdır.

6.4 Parlaklığı en az 250 cd/m2 olmalıdır.

6.5 En az 4000:1 kontasa sahip olmalıdır.

6.6 En az 150 yatay ve 130 dikey bakış açılarına sahip olmalıdır.

6.7 En az 80 KHZ yatay  ,56 - 75 Hz düşey frekansları desteklemelidir.

6.8 En  az 16.2 milyon renk desteği olmalıdır.

6.9 Yanıt süresi en fazla 8ms olmalıdır.

6.10 Video sinyali tipi rgb analog  olmalıdır.

6.11 Vga Standart tip konnektöre ve en az bir HDMI girişine sahip olmalıdır.

6.12 Plug and play olmalıdır.

6.13 Osd kontrole sahip olmalıdır.

7. MONTAJ

7.1. Sistemi meydana getiren cihazlar ve aksesuarları, idarenin göstereceği yere istenilen müddet içinde tam ve fonksiyonlarını yerine getirir halde teslim edilecektir.

7.2. Cihazlar kullanım yerine, mevcut düzeni bozmadan uygun aksesuarlar kullanılarak monte edilecektir.

7.3.Ünite sayıları projeye göre belli olacaktır.

8. GARANTİ SÜRESİ, BAKIM VE ONARIM SÖZLEŞMESİ

8.1. Cihazın bütünü ve her bir parçası çalışır durumda teslim edildiği tarihten itibaren üretim ve işçilik hatalarına karşı en az 3(üç) yıl bakım ve onarım garantili olacaktır. Garanti süresi içinde olabilecek arızalar, üretici firma ve/veya kanuni mümessili olan ithalatçı firma veya mahalli satıcı firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

8.2. Garanti süresi içinde gerekli olabilecek her türlü orijinal yedek parça, üretici firma ve/veya kanuni mümessili olan ithalatçı firma veya mahalli satıcı firma tarafından ücretsiz temin edilecektir. Üretici firma ve/veya kanuni mümessili olan ithalatçı firma veya mahalli satıcı firma, cihazın kat’i tesliminden itibaren (ilk bir yılı ücretsiz olmak üzere) 10 (on) yıl boyunca yedek parça ve sarf malzemelerini temin edecektir.

9. EĞİTİM

Sistemin montajının tamamlanmasından sonra firma tarafından, sistemin bütün fonksiyonlarının öğrenilmesi amacıyla, hastane bünyesinde personele gerekli eğitim verilecektir. Bu eğitim; Tükçe olarak Başhekimlik tarafından belirlenen sayıda personele, gösterilecek yerde ve sisteme bağlı cihazların başında verilecektir.

Eğitim için gerekli tüm araç gereç ve cihazlar firma tarafından ücretsiz karşılanacak ve alıcıdan ek bir ücret talep edilmeyecektir